# Instalar Arduino

Descargar el IDE de Arduino del siguiente enlace

- https://www.arduino.cc/en/software

Seleccionar Windows Win 10 and newer, 64 bits

En la siguiente página clic en JUST DOWNLOAD

Abrir el instalador descargado, ya sea desde el navegador o desde la carpeta donde se ubica la descarga.

Una vez iniciado aparecerá la siguiente ventana. Da clic en Acepto.

Preferiblemente instalar para cualquiera que utilice este ordenador y clic en Siguiente >. Mas que nada por la ubicación de la instalación. En ocasiones cuando se selecciona Solo para mi, utiliza la carpeta de AppData y cuando es para todos los usuarios se instala en Program Files.

Selecciona la carpeta de Destino y clic en Instalar.

Espera a que termine de instalar.

Instala todos los controladores que te aparezcan.

Deja marcada la casilla de Ejecutar Arduino IDE y clic en Terminar.

Probablemente salgan alertas como la siguiente. Preferentemente marca todas las opciones y da clic en Permitir acceso.

Listo, debería estar instalado el IDE de Arduino y se abrirá inmediatamente como se muestra a continuación.

# Instalar Boards para ESP8266 y ESP32

Una vez instalado y abierto el IDE de Arduino, da clic en File → Preferences…

Se abrirá la siguiente ventana, en donde darás clic en el ícono de Additional boards manager URLs:

En la nueva ventana copia y pega los siguientes enlaces:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Da clic en OK.

Asegúrate de que se hayan copiado los enlaces y cierra la ventana de Preferences dando clic en OK.

Ahora abre Boards Manager, haciendo clic en el icono marcado.

Buscar ESP32 y clic en INSTALL

Empezará a instalar y se verá algo así:

Cuando termine dirá Platform esp32:esp32@2.0.7 installed

Ahora hay que revisar que en Tools → Board aparezca esp32

Repetir los mismos pasos, pero para la ESP8266.

# Primer programa ESP32

Abrir el archivo 01_Blink.ino, se mostrará la siguiente ventana.

Conectar la ESP32 y configurar en Tools el puerto de comunicación correspondiente y seleccionar en Board la ESP32, en mi caso es el COM4 y ESP32 Dev Module.

O también se puede configurar desde el siguiente menú.

Se abrirá una nueva ventana donde podremos seleccionar nuestra tarjeta y el puerto de comunicación. Damos clic en OK.

Cargamos el programa dando clic en el siguiente icono.

Empezará a compilar

Cuando aparezca el mensaje de Connecting… puede ser necesario presionar el botón de BOOT en la tarjeta ESP32. Solo hay que dejarlo presionado hasta que pase al siguiente mensaje.

Se mostrarán mensajes de escritura del programa hasta que aparezca el mensaje Hard resetting via RTS pin…

Después de esto puede ser necesario presionar el otro botón que incluye la ESP32.

Y listo debería estar parpadeando el led Azul en la ESP32.